CIMTECH

CNC INTELLIGENT MACHINERY

Nombre del Producto: MÁQUINA CANTEADORA

Modelo del Producto: CIM90A

www.cimtechcnc.com

# 1. Condiciones de la Máquina Canteadora CIM90A

Modelo : CIM90A

Marca : CIMTECH

Plazo de entrega : 8 días tras recepción del pago inicial

Garantía : 1 año

Código HS : 8465990000

Peso : 770 kg

# 2. Parámetros de la Máquina Canteadora CIM90A

| Nº | Parámetro | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tensión | 380V/50Hz/3Fase |
| 2 | Potencia total | 6,8 kW |
| 3 | Presión de aire | 0,6–0,8 MPa |
| 4 | Capacidad del depósito de cola | 2.600 ml |
| 5 | Temperatura del depósito de cola | 110–210 °C |
| 6 | Tipo de adhesivo termofusible | EVA/PUR |
| 7 | Grosor del canto | 0,5–3 mm |
| 8 | Ancho del canto | 14–70 mm |
| 9 | Ángulo de rotación del canto | -70 ~ +35° |
| 10 | Ángulo de rotación de recorte | ±45° |
| 11 | Grosor de tablero para recorte | <14 mm un lado; 14–70 mm doble cara |
| 12 | Radio interior de arco | ≥20 mm (para operación especial: 4 mm) |
| 13 | Velocidad de canteado | 0–30 cm/s |
| 14 | Velocidad de recorte | 0–24 cm/s |
| 15 | Volumen del depósito de gas | 2 L |
| 16 | Aspiración exterior | φ 150 mm |
| 17 | Material de canto aplicable | PVC/Plástico/Melamina/Chapa (a personalizar) |
| 18 | Dimensiones de embalaje | 2800×1900×1600 mm (L×A×H) |
| 19 | Caudal de aire | 9.800 m³/h |
| 20 | Peso de embalaje | 770 kg |

# 3. Componentes Principales de la Máquina CIM90A

| Almacenamiento de Datos Apto para piezas redondas, ovaladas y rectángulos redondeados. | Ruedas de Laminado Auxiliares Secundarias El canto y el tablero se prensan dos veces para aumentar la firmeza del pegado. |
| --- | --- |
| Ensamblaje del Depósito de Cola Interior con recubrimiento de teflón. Depósito multiuso PUR/EVA. Limpieza con un toque desde la pantalla. | Dispositivo de Arranque/Parada del Recorte El dispositivo fotoeléctrico detecta el tablero automáticamente y se detiene tras 5 segundos sin tablero. |

| Puntos de Desaceleración Se pueden configurar puntos de desaceleración durante el canteado. | Inducción Fotoeléctrica Durante el recorte, la inducción se realiza automáticamente mediante interruptor fotoeléctrico. |
| --- | --- |
| Ventosas de Alta Potencia Piezas redondas: 3,8 m. Cuadradas: 0,4 m×0,4 m ~ 1,8 m×3,8 m. En L: 1,5 m×3,2 m. | Freno de Brazo Apilado Al soltar la ventosa, el freno actúa automáticamente para evitar el balanceo del brazo. |

# 4. Tipos de Canteado con la Máquina CIM90A

Tipo de canteado: tablero grande / tablero pequeño / tablero de forma especial. Canteado y recorte fáciles.

# 5. Muestras de la Máquina Canteadora CIM90A

# 6. Partners de CIMTECH